5.2 软件指标

5.2.1 工控协议覆盖率指标

5.2.1.1 指标描述

衡量软件对成组入线常用工控协议的支持范围，反映软件在不同设备通信场景下的适配能力，协议覆盖种类越多，软件通用性越强。

5.2.1.2 指标评价方法

a) 协议统计：梳理软件支持的工控协议类型，对照成组入线常用协议（modbus、OPC/OPC UA、

Profibus、S7、NC-Link），统计实际支持的协议数量；

b) 分级评分：支持≥3 种协议得 100 分，支持 2 种协议得 80 分，支持 1 种协议得 60 分，支持＜1 种协议得 0 分；

5.2.2 通讯稳定性指标

5.2.2.1 指标描述

评价软件在长时间通信过程中的稳定性，需确保无连接中断数据丢包等问题，反映软件在成组入线连续运行场景下的可靠性

5.2.2.2 指标评价方法

a) 稳定性测试软件与设备建立连接后，连续运行通信（如实时读取设备状态数据），记录运行过程中的中断次数；

b) 分级评分：连续 2 小时通讯无中断得 100 分，连续 1 小时通讯无中断得 80 分，连续 0.5 小时通讯无中断得 60 分，连续＜0.5 小时通讯无中断得 0 分；

5.2.3 最大并发连接数指标

5.2.3.1 指标描述

反映软件支持的最大同时通信设备数量，直接影响成组入线的设备扩容能力，需满足产线多设备同步接入需求

5.2.3.2 指标评价方法

a) 极限测试：逐步增加并发连接设备数量（从 100 个开始，每次增加 20 个），直至出现连接失败（连续 3 次连接成功率＜95%），记录此时的设备数量为 最大并发连接数；

b) 分级评分：最大并发连接数≥200 个得 100 分，150-199 个得 80 分，100-149 个得 60 分0 分；

5.2.4 传输协议覆盖率指标

5.2.4.1 指标描述

衡量软件对成组入线数控程序传输协议的支持范围，覆盖协议种类越多，软件在不同程序传输场景下

的适配性越强

5.2.4.2 指标评价方法

a)

协议统计：梳理软件支持的传输协议类型，对照常用传输协议（FTPNFSSMBNC-Link），

统计实际支持的协议数量；

b)

分级评分：支持≥3 种协议得 100 分，支持 2 种协议得 80 分，支持 1 种协议得 60 分，支

持＜1 种协议得 0 分；

5.2.5 文件完整性指标

5.2.5.1 指标描述

评价软件传输文件的完整性，确保文件在传输过程中无损坏无篡改，直接影响机床加工的准确性

5.2.5.2 指标评价方法

a)

文件准备：选取 4个不同大小的文件（0.1MB1MB10MB20MB），记录每个文件的原始 文

件的大小；

b)

传输测试：通过软件将文件上传至机床设备，再下载至本地，记录下载后文件的大小；

c)

完整性判定：对比传输前后文件大小，若大小一致，则认为文件传输完整；

d)

合格率统计：计算 大小一致的文件数量 / 总文件数量 × 100%_：000E_为文件完整性通过率；Q/JZ ××××－××××

e)

分级评分：通过率 100% 得 100 分，80%-99% 得 80 分，60%-79% 得 60 分，＜60% 得 0

分；

5.2.6 传输速度指标

5.2.5.3 指标描述

反映软件传输数控程序的效率，直接影响成组入线的生产准备时间，传输速度越快，产线换产效率越高

5.2.6.2 指标评价方法

a)

速度测试：选取 1 份100M左右的标准数控程序，通过软件传输至机床设备，记录传输开始时间

与结束时间，计算平均传输速度（速度 = 文件大小 / 传输时长）；

b)

分级评分：平均速度≥50 MB/s 得 100 分，20-50 MB/s 得 80 分，5-20 MB/s 得 60 分，＜ 5 MB/s 得 0 分；

5.2.7 文件大小指标

5.2.7.1 指标描述

评价软件对程序文件（如复杂零件加工的多段程序）的传输支持能力，确保成组入线中复杂加工场景

的程序传输需求

5.2.7.2 指标评价方法

a)

极限测试：逐步增大传输文件的大小（从 1MB 开始，每次扩大 10倍），尝试通过软件传输至

机床设备，记录可成功传输的最大文件；

b)

分级评分：支持最大文件≥100M得 100 分，10MB -1 GB 得 80 分，1MB -10 MB 得 60 分，

＜1MB 得 0 分；